بنام خدا

شبیهسازی کامپیوتر مبنا

بر اساس کتابمعماریکامپیوتر، نوشتهی موریسمانو

استاد راهنما:

دکتر گلی

طراحان :

معین سلیمی سرتختی

محمدرضا رهنما فلاورجانی

محمدجواد ملکی کهکی

بهار 1394

فهرست مطالب

مقدمه -------------------------------------------------------------------------------------------------1

گذرگاه مشترک برای تبادل داده (باس) ----------------------------------------------------------------------2

واحد محاسباتی و منطقی ALU به همراه واحد شیفت دهنده -----------------------------------------------------3

واحد کنترل --------------------------------------------------------------------------------------------4

حافظه -------------------------------------------------------------------------------------------------7

ثباتها ------------------------------------------------------------------------------------------------9

واحد نمایش ------------------------------------------------------------------------------------------11

معرفی نرم افزار 010 Editor ----------------------------------------------------------------------------12

نحوهی کار با کامپیوتر ----------------------------------------------------------------------------------13

مقدمه

هدف از این پروژه ، شبیهسازی کامپیوتری است که بر اساس کامپیوتر مبنای فصل پنجم کتاب "معماری کامپیوتر" (نوشتهی موریس مانو) عمل کند.این پروژه با استفاده از نرم افزار پروتئوس (Proteus) طراحی شده است

بخشهای اصلی تشکیل دهندهی کامپیوتر عبارت اند از:

- گذرگاه مشترک برای تبادل داده (باس)

- واحد محاسباتی و منطقی ALU به همراه واحد شیفت دهنده

- واحد کنترل

- حافظه

- ثباتها

- واحد نمایش

این کامپیوتر قادر به انجام همهی اعمالی است که کامپیوتر فصل پنجم کتاب مذکور پشتیبانی میکند

Moeinsalimi.sartakhti@gmail.com

Mohammadreza.rahnamaa@gmail.com

Mjmaleki94@gmail.com

گذرگاه مشترک برای تبادل داده (باس)

در واقع در این پروژه باس یک چیز فیزیکی نیست بلکه یک سری ترمینال هایی است که به ورودی همهی ثباتها وصل شدهاند و از آن سو نیز باید کنترل کنیم که چه موقع ثبات ها و حافظه میتوانند اطلاعات خود را روی این ترمینالها بگذارند. این کنترل کردن ، بوسیلهی تعدادی بافر و یک سری تابع های کنترلی (که در واحد کنترل ایجاد شدهاند) انجام شده است.

بعنوان نمونه دوتا از بافرها که کنترل میکنند چه موقع باید اطلاعات از حافظه و IR به باس منتقل شود را در شکل زیر	         می بینید. لازم به ذکر است که تابعهای کنترلی و ورودی فعالساز این بافرها در واحد کنترل تولید میشوند.

برای بقیهی ثباتها ( البته بجز ثباتهای Input,Output) نیز به همین ترتیب یک بافر کترلی وجود دارد

واحد محاسباتی و منطقی ALU به همراه واحد شیفت دهنده

مدار جمع کننده ، منطق و شیفت دهنده شامل 16 قسمت است، که هر قسمت نظیر یک بیت AC مطابق شکل زیر می باشد:

هر طبقه ی ALU از هفت گیت AND  ، سه گیت  OR و یک جمع کننده کامل تشکیل شده است که ورودی های کنترل همه ی AND ها از واحد کنترل به دست می آیند.

در هر طبقه در قسمت AND ، دو بیت ثباتهای AC,DR را  باهم AND  می کند.

در هر طبقه در قسمت ADD ، دو بیت ثباتهای AC,DR را  توسط جمع کننده ، باهم جمع  می کند.

در هر طبقه در قسمت CMA  ، یک بیت ثبات AC را  مکمل می کند.

در هر  قسمت از منطق ALU نیز می توان اعمال شیفت به چپ و یا راست را  بر روی ثباتAC  انجام داد.

ضمنا توسط این ALU  می توان محتویات ثباتهای DR و INPUT را AC منتقل کرد.

واحد کنترل

فلسفهی بوجود آمدن واحد کنترل این بود که میباید همهی قسمتها اعم از واحد حافظه ، ثباتها و واحد ALU در زمان مقرر وظایف مربوط به خود را انجام دهند در واقع اجازهی انجام وظایف قسمتهای مختلف کامپیوتر ، توسط سیگنالهای کنترلی در واحد کنترل صادر میشود.

بعنوان مثال یکی از وظایف این واحد ، تولید سیگنالهای کنترلی مربوط به بار شدن ثباتی مثل AC است . برای تولید اینگونه سیگنالها ابتدا باید جدول تابعهای کنترلی و ریز عملیات کامپیوتر مبنا را تهیه کرد که این جدول در زیر آمده است:

اکنون با مراجعه به این جدول میتوان زمانها و پیششرطهایی را که در آن ثبات AC آمادهی بار شدن میشود پیدا کرد و سپس همهی این حالتها را در بار شدن AC تاثیر داد که ما در واحد کنترل ، بگونهی زیر عمل کردهایم

برای بقیهی ثباتها نیز به همین ترتیب عمل کردیم .

شکل زیر مربوط به بخشی از ورودی های واحد کنترل است که توضیحات مربوط به آن در صفحهی بعد آمده است

بعضی اوقات باید کاربر قادر باشد تا مقدار دلخواهی از ثبات ورودی را به ثبات اکومولیتور منتقل کند. برای این کار باید بتواند بصورت دستی مقدار FGO را تغییر دهد. اگر FGO Control را برابر با یک کنیم ، در آن صورت کنترل FGO از حالت خودکار خارج شده و مقداردهی آن دستی می شود و اکنون می توان به FGO Value مقدار داد. منظور از  FGO Value، خود مقدار FGO است که بصورت دستی قابل تعیین می باشد

برای ثبات Output نیز همین قضایا برقرار است

علاوه بر این ، در واحد کنترل :

- رمزگشایی و دیکد شدن دستورات انجام می گیرد

- زمان های T0  تا T15 تولید می شود

- سیگنالهای ورودی فلیپ فلاپها تولید میشود

- سیگنالهای کنترلی جهت خواندن از حافظه و نوشتن در آن ایجاد میشود

- و ....

حافظه

واحد حافظه از دو RAM ، دو ROM ، یک شمارنده و دو بافر کنترل کننده تشکیل شده است. حافظهی RAM و ROM هردو  دارای 1024 کلمه ی 8 بیتی هستند که از کنار هم گذاشتن دوتای آنها ، میتوان حافظهای با 1024 کلمه به طول 16 بیت ایجاد کرد.

استفاده از ROM برای راحتی کار بود .به اینصورت که میتوان در ROM یک فایل باینری آپلود کرد و سپس اطلاعات ROM را به RAM منتقل کرد . با این کار دیگر لازم نیست که با هر بار روشن کردن کامپیوتر ،یک سری اطلاعات طولانی را بصورت دستی وارد RAM کرد

دلیل وجود شمارنده : برای انتقال اطلاعات از ROM به RAM ابتدا خطوط دادهی ROM را به خطوط دادهی RAM متصل کردیم سپس باید در هر مرحله ، یک آدرس یکسان به ROM و RAM داد تا اطلاعات ROM از طریق خطوط داده ،  به همان آدرس در RAM منتقل شود. ما نیاز داشتیم تا بطور خودکار آدرس ROM و RAM از صفر تا 1023 افزایش یابد و همزمان که این آدرسها یکی یکی زیاد میشود دادههای ROM به RAM منتقل شود.وظیفهی شمارنده تولید این آدرس هاست که این شمارنده میتواند با کلاک کار کند یعنی با هر بار کلاک دادن به شمارنده میتوان یک واحد در مقدار آدرس ROM و RAM افزایش شاهد بود.

البته لازم به ذکر است که این شمارنده به جای کار با کلاک با یک مولد(Generator) کار میکند . این مولد در هر ثانیه ، 30 کلاک تولید میکند و در نتیجه در زمان خیلی کمی میتوان کل اطلاعات ROM را به RAM منتقل کرد !

در مورد آدرسهای ROM بگونهای عمل کردهایم که همیشه یکی از ROM ها زوج آدرسها و دیگری فرد آدرسها را نگهداری کنند تا بدین ترتیب همواره دو کلمهی پشت سر هم را بتوانیم به RAM منتقل کنیم.

*خروجی ROM به RAM متصل شده است که البته در شکل زیر RAM ها وجود ندارند

*برای نوشتن در RAM  ، باید ابتدا یک آدرس بر روی خطوط آدرس RAM قرار دهیم سپس دادهی متناظر را نیز آماده کنیم و آن را بر روی خطوط دادهی RAM بگذاریم. اکنون برای نوشتن در RAM کافیست سیگنال Write  را از 1 به صفر تغییر داد. با این کار ، دادهی مورد نظر در آدرس مربوطه ذخیره میشود

*برای خواندن از RAM ، ابتدا آدرس مورد نظر را باید بر روی خطوط آدرس قرار دهیم سپس با یک نمودن خط Read ، دادهی مربوطه بر روی خطوط دادهی RAM ظاهر میگردد

در شکل صفحهی بعد هر دو ROM و شمارنده را در یک تصویر میتوان مشاهده کرد

ثباتها

در این پروژه 8 ثبات داریم. 4 تا از آن ها 16 بیتی هستند که عبارت اند از :  AC,DR,IR,TR . ثباتهای AR,PC نیز 12 بیتی هستند همچنین ثباتهای Input , Output هم 8بیتی می باشند. ساختار داخلی همهی ثباتها یکسان است با این تفاوت که بعضی از آنها 16 بیت ظرفیت دارند بعضی از آنها 12 بیت و برخی نیز 8 بیت. همهی ثباتها دارای قابلیت بارگذاری ، افزایش و پاک کردن هستند البته برای بعضی ثباتها مانند Input , Output ,IR این قابلیت غیر فعال شده ، زیرا هیچ وقت به آن نیاز ندارند. ثباتها از فلیپ فلاپ ساخته شده اند به همین دلیل است که خروجی آنها با یک کلاک تاخیر قابل مشاهده است. بعنوان مثال اگر قرار باشد در زمان T1 به محتوای AC یک واحد افزوده شود در زمان T2 است که این تغییر در خروجی ثبات ها ایجاد می شود و قابل مشاهده خواهد بود

در شکل زیر  بخش کوچکی از ساختار داخلی ثباتها قابل مشاهده است

در واقع ما در ساختار داخلی ثباتها ، یک شمارنده پیاده سازی کردهایم که این شمارنده با کلاک ساعت کار میکند بطوریکه هرگاه لازم باشد محتوای خودش را پاک می کند هر وقت نیاز باشد شمارش آن متوقف میشود و همچنین میتواند از هر عدد دلخواه شروع به شمارش کند و نیز یک واحد به خودش اضافه کند. این مجموعه از قابلیتها همان چیزی را ایجاد میکند که ما از ثبات انتظار داریم

*:اگر ثباتها را با لچ پیاده سازی می کردیم در این صورت بدون هیچ تاخیری و بدون نیاز به داشتن کلاک ، تغییرات بلافاصله در خروجی ثباتها قابل مشاهده بود. در حالیکه در این پروژه برای طراحی ثباتها از فلیپ فلاپ استفاده کردیم و به همین دلیل همواره خروجی یا یک کلاک تاخیر قابل نمایش است.

واحد نمایش

واحد نمایش همانگونه که از نامش پیداست برای نمایش خروجی قسمتهای مختلف کامپیوتر به کار میرود .

در شکل زیر بخشی از واحد نمایشِ اصلی را مشاهده میکنید

هر رقم در واحد نمایش بالا ، در مبنای 16 می باشد

به غیر از این واحد نمایش که ما آن را واحد نمایش اصلی نامیدهایم خروجی و ورودی ثباتها ، واحد کنترل ، واحد ALU و واحد حافظه نیز همگی قادر به نمایش خروجی خود میباشند که نمایش آنها در مبنای 2 هستند

معرفی نرم افزار 010 Editor

واضح است فایلی که ما به ROM میدهیم تبدیل به کد اسکی و در نهایت تبدیل به کد باینری میشود. از طرف دیگر ما میباید ابتدا دستورات را به باینری بنویسیم و سپس کاراکتر متناسب با آن را پیدا کنیم و آن را در یک فایل باینری ذخیره کنیم که پیدا کردن کاراکترهای مربوط به کدهای باینری مختلف بسیار مشکل است.

نرم افزار 010 Editor به ما این امکان را میدهد که کدهای خود را در مبنای 16 بنویسیم و سپس این نرم افزار بطور خودکار آن را به کاراکترهای مربوطه تبدیل می کند و آن را در یک فایل ذخیره می کند. پس از اینکه دستورات مورد نظر را با استفاده از این برنامه نوشتیم و فایل مورد نظر نیز تولید شد ، حالا باید پسوند این فایل ایجاد شده را Bin بگذاریم . حالا فایل مورد نظر آمادهی Load شدن در ROM است که نحوهی انجام این کار را در صفحهی بعد ملاحظه میکنید.

نحوهی کار با کامپیوتر

برای استفاده از کامپیوتر و کار با آن ابتدا باید سراغ کار با ROM رفت .

همانطور که در بحث های مربوط به حافظه ذکر کردیم ROM های مورد استفاده در این کامپیوتر قابلیت بارگذاری کردن و خواندن فایل را نیز دارند. برای این کار ابتدا باید به داخل واحد حافظه رفت. سپس بر روی ROM کلیک راست کرده و گزینهی Edit Properties را انتخاب کرد اکنون میتوان با دادن آدرس یک فایل (با پسوند Bin) ، ROM را مقدار اولیه داد.

برای گام بعد باید ROM را فعال نمود تا ROM  وارد مدار گردد. مطابق شکل زیر باید فعالساز ROM را یک نمود

سپس کلید زیر را (منظور از کلید زیر ، کلید اولی است) از حالت Off به On تغییر می دهیم.

با این کار مولد ، صفر و یک هایی را که به سرعت دارد تولید می کند به شمارندهی موجود در واحد حافظه تحویل می دهد و اطلاعات ROM بسرعت به RAM منتقل میشود .به همین ترتیب این صفر و یک های تولید شده ، بسرعت در اختیار خطوط Write نیز قرار گرفته و در نتیجه اطلاعات در RAM ذخیره می شوند

پس از چند ثانیه باید ROM را از مدار خارج کرد برای این کار بایستی کلید بالایی را از حالت On به Off تغییر داد و ضمنا فعالساز مربوط به ROM را هم صفر کرد که این تغییرات در شکل صفحهی بعد قابل مشاهده است

حالا میتوان با On کردن کلید کلاک کامپیوتر و در عرض چند ثانیه ، مشاهده کرد که کامپیوتر وظیفهی خود را به درستی انجام میدهد

*با انجام بررسیهای عملی مشاهده شد که فرکانس مولد را میتوان تا حدود 1M در ثانیه افزایش داد اما از این حدود به بعد ROM درست عمل نخواهد کرد و نخواهد توانست اطلاعات خودش را به درستی به RAM منتقل کند

*مولد مربوط به پالس ساعت کامپیوتر نیز تقریبا به همین گونه عمل میکند و از حوالی 1M کلاک در ثانیه به بعد ، درست عمل نمیکند.

می توان فرکانس این مولد ها را نیز تغییر داد ، برای این کار باید بر روی قطعهی مربوطه کلیک راست کرده و گزینهی         Edit Properties را انتخاب نمود.اکنون در این صفحه میتوانیم هر عددی را که مناسب میدانیم برای مولد مورد نظر انتخاب کنیم.